Au cas où certains n'auraient pas/plus le carnet d'entretien, voici à quoi correspondent les codes affichés sur l'ODB.

A. Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile

B. Vérifier les freins avant et arrière
    Contrôler les embouts de rotules, la direction assistée et les soufflets
    Contrôler les éléments de suspension
    Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission
    Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA
    Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides
    Contrôler le système d'échappement
    Contrôler les conduites de carburant et les raccords
    Vérifier la date de péremption du kit-anticrevaison
    Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord)
    Vérifier l'alignement des phares
    Contrôler la corrosion du véhicule

2. Remplacer le filtre à pollen
    Contrôler la courroie d'accessoire

3. Remplacer l'huile de transmission

4. Remplacer le filtre à carburant
    Contrôler le ralenti
    Remplacer les bougies d'allumage

5. Remplacer le liquide de refroidissement

7. Remplacer le liquide de frein

8. Remplacer l'élément du filtre à air

9. Contrôler le jeu des soupapes (essence)

Nota : Il n'y a pas de 1 ni de 6