## Le “droit à la prise” EST DEVENU une obligation légale

Depuis 2012 toute construction de bureaux, bâtiments d’habitations, de commerces, d’entrepôts, d'entreprises… avec parking, doit prévoir le pré-équipement des places de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable.
En 2015, dans les habitations collectives pré-existantes, tout occupant pourra faire valoir son “droit à la prise” et obliger la copropriété à respecter
la loi.

Prise  Green’up  access 3,2 kVA et fiche pour recharge véhicules électriques ou hybrides rechargeable

Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et

hybrides rechargeables acceptant le cordon mode 2 (compatibles mode 1)

Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5 mm

2

(1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel

20 A - courbe C - 30 mA - type HPi (ou interrupteur différentiel 30 mA -

type HPi + disjoncteur 20 A courbe C)

- En plus du câble d'alimentation, option câble BUS réf. 0 492 31 possible

pour évolution vers la borne Green'up Premium communicante (full ready

mode 3)

- L’utilisation d’un parafoudre est recommandée

Installation préconisée à 1,30 m du sol

Convient dans les lieux de vie et lieux de travail

- Prises murales 3,2 kVA - mode 2

Munies d'un système de reconnaissance fiche/prise

Green'up Access intégrée à la fiche permettant

le déclenchement de la puissance maximum et

garantissant ainsi une recharge sécurisée et rapide

Socles de prises 2P+T à éclips pour fiche 2P+T

(mode 2)

Monophasées - raccordement à vis – 230 V

IP 55 - IK 10 - fixation en encastré

Convient pour une installation dans les lieux de vie

de type maison individuelle, box, parkings collectifs...

Pour recharge de 1 véhicule

En métal

Livrée complète avec plaque et support

Montage dans boîte d'encastrement

Batibox 1 poste prof. 40 mm

Montage possible en saillie avec cadre réf. 0 778 90

Dimensions (H x L x P) : 110 x 110 x 13,5 mm

PRISE  VERROUILLABLE pour un accès contrôlé

Parfaitement adaptée pour les immeubles d’habitation,

parkings collectifs... Livrée avec un jeu unique de 2 clés

pour verrouiller le volet et sécuriser l’accès à la prise

## PRISE GREEN'UP ACCESS POUR BOX OU PARKING COLLECTIF

Prise murale encastrée pour recharge quotidienne en toute sécurité des véhicules électriques livrés en mode 2 (véhicules légers et hybrides 1ère génération). IP 55 – IK 10, métal, socle de prise 2 P+T à éclipse, 3,2 kW monophasée, livrée avec une patère permettant la suspension du boîtier du cordon de recharge du véhicule électrique. Convient pour une installation dans les lieux de vie de type box ou parking d'immeubles d'habitations.

Existe en version volet verrouillé par jeu unique de 2 clés permettant de limiter l’accès à la prise. Les prises Green’up Access sont livrées avec une patère permettant la suspension du boîtier du cordon de recharge du véhicule électrique.

L’innovation Green’up System, technologie du Groupe Legrand, permet le déclenchement de la puissance maximum et la recharge sécurisée et rapide.

### Raccordement

Nécessite une ligne dédiée par prise avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA – 20 A.